# Аппараты типов ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК, ИН, ИК

На аппараты данных типов распространяются ТУ 3612-024-00220302-02. «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе», взамен ТУ 26-02-925-81; ТУ 26-02-1090-88; ТУ 26-02-1105-89.

1 — камера распределительная; 2 — прокладка камеры распределительной; 3 — решетка трубная; 4 — кожух; 5 — компенсатор; 6 — труба теплообменная; 7 — перегородка; 8 — опора неподвижная; 9 — опора подвижная; 10 —прокладка кожуха; 11 — крышка кожуха.

## Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе

Теплообменник с неподвижными трубными решетками горизонтальный (ТНГ), с кожухом диаметром 800 мм на условное давление в трубном пространстве 1,6 МПа, в межтрубном пространстве 1,0 МПа; исполнение по материалу М1 с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 20 мм, длиной 6 м, 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции:

теплообменник 800ТНГ—1,6-1,0-М1/20Г—4-2-У-И.
ТУ 3612-024-00220302-02

## Основные параметры теплообменников (размеры в мм)

1. В качестве аппаратов типов ХН и ХК диаметром кожуха 159; 273; 325; 400 (426) мм со стальными теплообменными трубами следует применять аппараты типов ТН и ТК.
2. Испарители должны изготовляться в следующих исполнениях: 
1 — с жидким, газообразным, парогазовым или парожидкостным теплоносителем (ИН-1, ИК-1)
2 — с паровым теплоносителем (ИН-2, ИК-2).

* Применять только для аппаратов исполнения по материалу М3 с латунными трубами.


Условные обозначения:

Аппараты теплообменные кожухотрубчатые: 
• теплообменники — Т, 
• холодильники — Х, 
• конденсаторы — К, 
• испарители — И и их модификации изготавливаются следующих типов:
Н — с  неподвижными  трубными решетками;
К — с температурным компенсатором на  кожухе;
П — с плавающей головкой;

В аппаратах применяются гладкие (Г) теплообменные трубы. В технически обоснованных случаях допускается применение диафрагмированных (Д) теплообменных труб с накатанными кольцевыми канавками.
В вертикальных конденсаторах, а также в вертикальных испарителях с паровым теплоносителем  применяются трубы только с гладкими стенками.

Диафрагмированные трубы не допускается применять для сред, вызывающих коррозионное растрескивание.

По конструктивным признакам аппараты изготавливаются следующих исполнений:
Г — аппараты горизонтальные;
В — аппараты вертикальные.

По исполнению движения нагреваемого агента в трубном пространстве аппараты  могут быть:
1 — одноходовые;
2 — двухходовые;
4 — четырехходовые;
6 — шестиходовые.