ОСТ 26-2005-83

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЛЮКИ С ФЛАНЦАМИ, ПРИВАРНЫМИ ВСТЫК,
С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ «ВЫСТУП-ВПАДИНА»
СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Конструкция

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Центральным конструкторским бюро нефтеаппаратуры (ЦКБН)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ письмом министерства химического и нефтяного машиностроения от 23 мая 1983 г. № 11-10-4/740

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВНИИКИ ГР № 8297546 от 16 сентября 1983 г.

4. ВЗАМЕН ОСТ 26-2005-77

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ 1994 г., июнь С ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1; 2; 3; 4, 5 (1 - ИУС № 3-1987 г., 2 - ИУС № 6-1989 г., 3 - ИУС № 12-1990 г., 4 - ИУС № 7; 8-1992 г.)

6. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 1997 г.

периодичность проверки - 5 лет.

Содержание

1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Конструкция и основные размеры Приложение А (справочное)

отраслевой стандарт

ЛЮКИ С ФЛАНЦАМИ, ПРИВАРНЫМИ ВСТЫК, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ «ВЫСТУП-ВПАДИНА» СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ СОСУДОВ И АППАРАТОВ Конструкция

Дата введения 1994-01-01

# 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на люки с фланцами приварными встык, с уплотнительной поверхностью «выступ-впадина» стальных сварных сосудов и аппаратов на условное давление от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2) и температуру от минус 70 до 540°С.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 28759.3-90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры.

ГОСТ 28759.6-90 Прокладки из неметаллических материалов. Конструкция и размеры. Технические требования.

ГОСТ 28759.7-90 Прокладки асбометаллические. Конструкция и размеры. Технические требования.

ОСТ 26-2002-83 Люки с плоскими крышками стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.

ОСТ 26-2008-83 Крышки плоские люков стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.

ОСТ 26-2010-83 Обечайки люков стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.

ОСТ 26-2011-83 Люки стальных сварных сосудов и аппаратов. Общие технические требования.

ОСТ 26-2040-96 Шпильки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры.

ОСТ 26-2041-96 Гайки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры.

(Измененная редакция. Изм. № 5)

# 3. Конструкция и основные размеры

3.1. Стандарт устанавливает конструкции люков следующих исполнений:

1 - люки с обечайками по рисунку 1;

2 - люки с обечайками по рисунку 2.

3.2. Конструкция и размеры люков исполнения 1 должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

1. Обечайка исполн. 1 по ОСТ 26-2010; 2. Фланец исполн. 1 по ГОСТ 28759.3; 3. Крышка исполн. 3 по ОСТ 26- 2008; 4. Ручка по ОСТ 26- 2002; 5. Прокладка по ГОСТ 28759.6, ГОСТ 28759.7; 6. Шпилька по ОСТ 26- 2040; 7. Гайка по ОСТ 25-2041

Рисунок 1

3.3. Конструкция и размеры люков исполнения 2 должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 1.

1. Обечайка исполн. 2 по ОСТ 26-2010; 2. Фланец исполн. 1 по ГОСТ 28759.3; 3. Крышка исполн. 3 по ОСТ 26-2008; 4. Ручка по ОСТ 26-2002; 5. Прокладка по ГОСТ 28759.6, ГОСТ 28759.7; 6. Шпилька по ОСТ 26-2040; 7. Гайка по ОСТ 26-2041

Рисунок 2

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

| Давление условное |  | Диаметр внутренний люка Dв | D* |  | H* | H1 | H2 | l | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МПа | кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  | исп. 1 | исп. 2 |
| 1,6 | 16 | 400 | 535 | 495 |  | 375 | 270 | 250 | 10 | - |
| 2,5 | 25 |  |  |  | 200 | 385 | 275 |  | 10 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | - |
|  |  |  |  |  | 220 | 405 | 295 |  | 24 | - |
|  |  |  |  |  | 250 | 435 | 325 |  | 32 | - |
|  |  |  |  |  | 280 | 465 | 355 |  | - | 40 |
| 4,0 | 40 |  | 590 | 530 | 220 | 465 | 345 |  | 12 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | - |
|  |  |  |  |  | 330 | 445 | 425 |  | - | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 50 |
| 1,6 | 16 | 450 | 590 | 550 | 220 | 405 | 300 |  | 10 | - |
| 2,5 | 25 |  |  |  |  | 420 | 305 |  | 10 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | - |
|  |  |  |  |  | 240 | 440 | 335 |  | 26 | - |
|  |  |  |  |  | 280 | 480 | 365 |  | - | 36 |
|  |  |  |  |  | 310 | 510 | 395 |  | - | 45 |
| 4,0 | 40 |  | 640 | 580 | 250 | 470 | 345 |  | 12 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | - |
|  |  |  |  |  | 270 | 490 | 365 |  | 28 | - |
|  |  |  |  |  | 310 | 530 | 405 |  | - | 36 |
|  |  |  |  |  | 340 | 560 | 435 |  | - | 45 |
|  |  |  |  |  | 370 | 590 | 465 |  | - | 55 |
| 1,6 | 16 | 500 | 640 | 600 | 220 | 430 | 320 | 300 | 10 | - |
| 2,5 | 25 |  |  |  |  | 440 |  |  | 10 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | - |
|  |  |  |  |  | 240 | 470 | 340 |  | 26 | - |
|  |  |  |  |  | 300 | 520 | 400 |  | - | 36 |
|  |  |  |  |  | 330 | 550 | 430 |  | - | 45 |
| 4,0 | 40 |  | 695 | 635 | 240 | 575 | 445 |  | 12 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | - |
|  |  |  |  |  | 340 | 575 | 445 |  | - | 30 |
|  |  |  |  |  | 350 | 585 | 455 |  | - | 40 |
|  |  |  |  |  | 370 | 605 | 475 |  | - | 50 |
|  |  |  |  |  | 380 | 615 | 485 |  | - | 55 |
| 1,6 | 16 | 600 | 740 | 700 | 220 | 465 | 350 |  | 10 | - |
| 2,5 | 25 |  |  |  |  | 480 | 355 |  | 12 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | - |
|  |  |  |  |  | 320 | 580 | 455 |  | - | 30 |
|  |  |  |  |  | 340 | 600 | 475 |  | - | 40 |
|  |  |  |  |  | 360 | 620 | 495 |  | - | 50 |
| 4,0 | 40 |  | 795 | 735 | 260 | 540 | 405 |  | 14 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | - |
|  |  |  |  |  | 310 | 590 | 455 |  | 32 | - |
|  |  |  |  |  | 370 | 650 | 515 |  | - | 45 |
|  |  |  |  |  | 420 | 700 | 565 |  | - | 60 |
|  |  |  |  |  | 430 | 710 | 575 |  | - | 65 |
| * Для справок Пример условного обозначения люка исполнения 1 диаметром Dв = 450 мм, на условное давление 4 МПа с размером S = 12 мм, основной шифр материального исполнения 2, дополнительный шифр материального исполнения люка 2, шифр материального исполнения крепежных деталей 1: Люк 1-450-4-12-2-2-1 ОСТ 26-2005-83. 4. Технические требования и маркировка по ОСТ 26-2011. 5. Масса люков указана в справочном приложении А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение А
(справочное)

Таблица А.1

Масса люков

| Давление условное |  | Диаметр внутренний люка, мм | Толщина стенки обечайки, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МПа | кгс/см2 |  |  |  |
| 1,6 | 16 | 400 | 10 | 101 |
| 2,5 | 25 |  | 10 | 114 |
|  |  |  | 16 | 126 |
|  |  |  | 24 | 147 |
|  |  |  | 32 | 175 |
|  |  |  | 40 | 199 |
| 4,0 | 40 |  | 12 | 198 |
|  |  |  | 20 | 218 |
|  |  |  | 30 | 243 |
|  |  |  | 45 | 310 |
|  |  |  | 50 | 324 |
| 1,6 | 16 | 450 | 10 | 122 |
| 2,5 | 25 |  | 10 | 148 |
|  |  |  | 16 | 163 |
|  |  |  | 26 | 195 |
|  |  |  | 36 | 225 |
|  |  |  | 45 | 275 |
| 4,0 | 40 |  | 12 | 242 |
|  |  |  | 20 | 265 |
|  |  |  | 28 | 293 |
|  |  |  | 36 | 326 |
|  |  |  | 45 | 368 |
|  |  |  | 55 | 420 |
| 1,6 | 16 | 500 | 10 | 152 |
| 2,5 | 25 |  | 10 | 182 |
|  |  |  | 16 | 200 |
|  |  |  | 26 | 231 |
|  |  |  | 36 | 247 |
|  |  |  | 45 | 279 |
| 4,0 | 40 |  | 12 | 308 |
|  |  |  | 20 | 343 |
|  |  |  | 30 | 376 |
|  |  |  | 40 | 420 |
|  |  |  | 50 | 471 |
|  |  |  | 55 | 498 |
| 1,6 | 16 | 600 | 10 | 209 |
| 2,5 | 25 |  | 12 | 265 |
|  |  |  | 16 | 281 |
|  |  |  | 30 | 373 |
|  |  |  | 40 | 437 |
|  |  |  | 50 | 507 |
| 4,0 | 40 |  | 14 | 429 |
|  |  |  | 20 | 456 |
|  |  |  | 32 | 533 |
|  |  |  | 45 | 628 |
|  |  |  | 60 | 758 |
|  |  |  | 65 | 798 |
| Примечание - Масса люков подсчитана при плотности стали 7,85 г/см3. |  |  |  |  |