## Размеры контейнеров по ГОСТ 18477-79 (СТ СЭВ 772-83)

| Обозначение типоразмера | Масса брутто, т | Внутренний объем, м3, не менее | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Торцевые дверные проемы контейнеров в свету, мм, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наружные |  |  | Внутренние, не менее |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота |
| 1AA | 30 | 65,6 | 12192-10 | 2438-5 | 2591-5 | 11988 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 1А | 30 | 61,3 | 12192-10 | 2438-5 | 2438-5 | 11988 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 1АХ* | 30 | * | 12192-10 | 2438-5 | <2438 | 11988 | 2330 | * | * | * |
| 1BB** | 25 | 48,9 | 9125-10 | 2438-5 | 2591-5 | 8931 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 1В** | 25 | 45,7 | 9125-10 | 2438-5 | 2438-5 | 8931 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 1BX** | 25 | * | 9125-10 | 2438-5 | <2438 | 8931 | 2330 | * | * | * |
| 1СС | 24 | 32,1 | 6058-6 | 2438-5 | 2591-5 | 5867 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 1C | 24 | 30 | 6058-6 | 2438-5 | 2438-5 | 5867 | 2330 | 2197 |  |  |
| 1СХ* | 24 | * | 6058-5 | 2438-5 | <2438 | 5867 | 2330 | * | * | * |
| 1D | 10 | 14,3 | 2991-5 | 2438-5 | 2438-5 | 2802 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 1DX* | 10 | * | 2991-5 | 2438-5 | <2438 | 2802 | 2330 | * | * | * |
| УУКП-5(6)*** | 5 | 11,3 | 2100±5 | 2650±7 | 2591±5 | 1950 | 2515 | 2310 | 1950 | 2280 |
| УУКП-5 | 5 | 11,3 | 2100±5 | 2650±7 | 2591±5 | 1950 | 2515 | 2310 | 1950 | 2280 |
| УУК-5(6)*** | 5 | 10,4 | 2100±5 | 2650±7 | 2400±5 | 1950 | 2515 | 2128 | 1950 | 2100 |
| УУК-5 | 5 | 10,4 | 2100±5 | 2650±7 | 2400±5 | 1950 | 2515 | 2128 | 1950 | 2100 |
| УУК-5У | 5 | 5,1 | 2100±5 | 1325±3 | 2400±5 | 1980 | 1216 | 2128 | 1216 | 2090 |
| УУКП-3(5) | 3 | 5,7 | 2100±5 | 1325±3 | 2591±5 | 1980 | 1225 | 2380 | 1225 | 2300 |
| УУК-3(5) | 3 | 5,1 | 2100±5 | 1325±3 | 2400±5 | 1980 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 |
| УУК-3 | 3 | 5,1 | 2100±5 | 1325±3 | 2400±5 | 1980 | 1225 | 2128 |  |  |
| АУК-1,25 | 1,25 | 3 | 1800±5 | 1050±3 | 2000±5 | 1720 | 960 | 1820 | 1020 | 1780 |
| АУК-0,625 | 0,625 | 1,4 | 1150±3 | 1050±3 | 1700±5 | 1070 | 910 | 1520 | 1070 | 1500 |

* Определяют расчетом в зависимости от принятой высоты контейнера.

** К строительству в СССР не приняты. Параметры учитывают при проектировании подвижного состава.

*** Повышение массы брутто контейнеров с 5 до 6 т осуществляют в сроки, устанавливаемые нормативными документами транспортных министерств.

Примечания:

1. Внутреннюю высоту открытых контейнеров со съемной крышей, съемным тентом или без них типоразмеров 1АА и 1СС кодов 50-53 допускается уменьшать по согласованию между изготовителем и заказчиком до 2311 мм и типоразмеров 1А, 1C и 1D - до 2158 мм при соответствующем изменении внутреннего объема.

2. Высота открытых контейнеров типоразмеров 1АХ, 1ВХ, 1СХ и 1DX с учетом возможности их двухъярусной перевозки на железнодорожном транспорте не должна превышать 1580 мм. Любая большая высота в пределах до 2438 мм должна согласовываться с МПС.

3. Размеры действительны при температуре 20 °С.

4. Ширина и высота торцевого дверного проема закрытых контейнеров должны быть равны внутренней ширине и высоте контейнера или иметь размеры не менее указанных в табл.

5. По требованию заказчика закрытые контейнеры кодов 02 и 04 типоразмеров 1АА, 1А, 1СС и 1C следует выполнять с боковыми дверными проемами шириной 2790 мм и высотой 2076 мм (1А, 1C) или 2200 мм (1АА, 1СС). Внутренняя ширина таких контейнеров, а также открытых контейнеров кодов 52 и 53 может быть уменьшена по сравнению с указанной в табл. в пределах, согласованных с заказчиком.

Размеры контейнеров по ГОСТ 18477-79*(СТ СЭВ 772-83)

Российские 3, 5, 20, 24 тонные контейнеры ГОСТ 8477-79:

Российские 3, 5, 20, 24 тонные контейнеры ГОСТ 8477-79

Железнодорожный контейнер является транспортным оборудованием и считается отдельным транспортным средством. Контейнеры предназначены для перевозки различных типов грузов. Они различаются по максимальной грузоподъемности и габаритным размерам, в соответствии со стандартами, утвержденными уставом РЖД. Контейнеры изготовлены из стали, что обеспечивает защиту груза от ударов и других механических воздействий в процессе погрузки, выгрузки, транспортировки и т.д. От проникновения влаги они защищены уплотнительными резинками. Жд контейнеры оборудованы специальными крепежными приспособлениями. В определенных нормативными документами местах, на контейнеры наносится обязательная стандартная маркировка о типе, номере, дате выпуска, дате последнего освидетельствования контейнера и т.д.

ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ:

В соответствии с общей классификацией контейнеров, описанной в стандарте ИСО-830-1981, контейнеры делят на три группы:

•Малотоннажные - с максимальной массой брутто менее 3-х тонн (3-х тонный железнодорожный контейнер)

•Среднетоннажные - максимальная масса брутто от 3-х до 10-ти тонн (5-ти тонный железнодорожный контейнер)

•Крупнотоннажные - с максимальной массой брутто 10 тонн и более (морские сухогрузные контейнеры 20 и 40 футов всех типов).

При отправках грузов наиболее часто используются следующие виды контейнеров:

Тип контейнера: 3-х тонный контейнер

Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           2,100/ 1,325/ 2,400

Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         1,930/ 1,225/ 2,128

Размер дверного проема в метрах (ш/в):     1,225/  2,090

Весовые характеристики:                             Норма загрузки  2,4 тонн

Объем:                                                        2,16 кубических метров

Тип контейнера: 5-ти тонный контейнер

Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           2,650/  2,100/ 2,400

Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         2,515/  1,950/ 2,128

Размер дверного проема в метрах (ш/в):     1,950/   2,100

Весовые характеристики:                             Норма загрузки 4 тонны

Объем:                                                       10,4 кубических метра

Тип контейнера: 20 футов (20'DC - Dry Cube) или 24-ти тонный

Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           6,058/  2,438/ 2,591

Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         5,905/  2,350/ 2,381

Размер дверного проема в метрах (ш/в):     2,336/  2,291

Весовые характеристики:                             МАХ брутто 24 тонны

Вес контейнера:                                           2250 кг

Максимальный вес груза:                            до 21,75 тонны

Объем:                                                        33,0 кубических метров

Тип контейнера: 40 футов стандарт (40'DC - Dry Cube)

Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           12,192/ 2,438/ 2,591

Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         11,988/ 2,330/ 2,350

Размер дверного проема в метрах (ш/в):      2,336/  2,261

Весовые характеристики:                             МАХ брутто 30,48 тонн

Вес контейнера:                                           3900 кг

Максимальный вес груза:                            до 26,53 тонн

Объем:                                                        67 кубических метра

Тип контейнера: 40 футов высокий  (40'HC - High Cube)

Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           12,192/  2,438/ 2,895

Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         11,988/  2,330/ 2,556

Размер дверного проема в метрах(ш/в):       2,336/   2,561

Весовые характеристики:                             МАХ брутто 30,48 тонн

Вес контейнера:                                           4150 кг

Максимальный вес груза:                            до 26,33 тонн

Объем:                                                        76 кубических метра